### 附录表1

指标 限值

1、微生物指标

①

总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） 不得检出

耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）不得检出

大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）不得检出

菌落总数（CFU/mL） 100

2、毒理指标

砷（mg/L）0.01

镉（mg/L） 0.005

铬（六价，mg/L）0.05

铅（mg/L） 0.01

汞（mg/L）0.001

硒（mg/L） 0.01

氰化物（mg/L）0.05

氟化物（mg/L） 1.0

硝酸盐（以N计，mg/L）10

地下水源限制时为20

三氯甲烷（mg/L） 0.06

四氯化碳（mg/L）0.002

溴酸盐（使用臭氧时，mg/L）0.01

甲醛（使用臭氧时，mg/L） 0.9

亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L）0.7

氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L） 0.7

3、性状和化学指标

色度（铂钴色度单位）15

浑浊度（NTU-散射浊度单位） 1

水源与净水技术条件限制时为3

臭和味无异臭、异味

肉眼可见物 无

pH （pH单位）不小于6.5且不大于8.5

铝（mg/L） 0.2

铁（mg/L）0.3

锰（mg/L） 0.1

铜（mg/L）1.0

锌（mg/L） 1.0

氯化物（mg/L）250

硫酸盐（mg/L） 250

溶解性总固体（mg/L）1000

总硬度(以CaCO3计，mg/L） 450

耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）3

水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5

挥发酚类（以苯酚计，mg/L） 0.002

阴离子合成洗涤剂（mg/L）0.3

4、 指导值

总α放射性（Bq/L）0.5

总β放射性（Bq/L） 1

①　MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

②　放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。

### 附录表2

消毒剂名称与水接触时间 出厂水

中限值出厂水

中余量 管网末梢水中余量

氯气及游离氯制剂（游离氯，mg/L）至少30min 4 ≥0.3 ≥0.05

一氯胺（总氯，mg/L）至少120min 3 ≥0.5 ≥0.05

臭氧（O3，mg/L）至少12min 0.3 0.02

如加氯，

总氯≥0.05

二氧化氯（ClO2，mg/L）至少30min 0.8 ≥0.1 ≥0.02

水质非常规指标及限值

附录表3 水质非常规指标及限值

指标 限值

1、微生物指标

贾第鞭毛虫（个/10L） <1

隐孢子虫（个/10L）<1

2、毒理指标

锑（mg/L） 0.005

钡（mg/L）0.7

铍（mg/L） 0.002

硼（mg/L）0.5

钼（mg/L） 0.07

镍（mg/L）0.02

银（mg/L） 0.05

铊（mg/L）0.0001

氯化氰 （以CN-计，mg/L）0.07

一氯二溴甲烷（mg/L） 0.1

二氯一溴甲烷（mg/L）0.06

二氯乙酸（mg/L） 0.05

1,2-二氯乙烷（mg/L）0.03

二氯甲烷（mg/L） 0.02

三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1

1,1,1-三氯乙烷（mg/L）2

三氯乙酸（mg/L） 0.1

三氯乙醛（mg/L）0.01

2,4,6-三氯酚（mg/L） 0.2

三溴甲烷（mg/L）0.1

七氯（mg/L） 0.0004

马拉硫磷（mg/L）0.25

五氯酚（mg/L） 0.009

六六六（总量，mg/L）0.005

六氯苯（mg/L） 0.001

乐果（mg/L）0.08

对硫磷（mg/L） 0.003

灭草松（mg/L）0.3

甲基对硫磷（mg/L） 0.02

百菌清（mg/L）0.01

呋喃丹（mg/L） 0.007

林丹（mg/L）0.002

毒死蜱（mg/L） 0.03

草甘膦（mg/L）0.7

敌敌畏（mg/L） 0.001

莠去津（mg/L）0.002

溴氰菊酯（mg/L） 0.02

2,4-滴（mg/L）0.03

滴滴涕（mg/L） 0.001

乙苯（mg/L）0.3

二甲苯（mg/L） 0.5

1,1-二氯乙烯（mg/L）0.03

1,2-二氯乙烯（mg/L）0.05

1,2-二氯苯（mg/L）1

1,4-二氯苯（mg/L）0.3

三氯乙烯（mg/L） 0.07

三氯苯（总量，mg/L）0.02

六氯丁二烯（mg/L） 0.0006

丙烯酰胺（mg/L）0.0005

四氯乙烯（mg/L） 0.04

甲苯（mg/L）0.7

邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） 0.008

环氧氯丙烷（mg/L）0.0004

苯（mg/L） 0.01

苯乙烯（mg/L）0.02

苯并(a)芘（mg/L）0.00001

氯乙烯（mg/L） 0.005

氯苯（mg/L）0.3

微囊藻毒素-LR（mg/L） 0.001

3、感官性状和一般化学指标

氨氮（以N计，mg/L）0.5

硫化物（mg/L） 0.02

钠（mg/L）200

### 附录表4

1、微生物指标　菌落总数（CFU/mL） 500

2、毒理指标

砷（mg/L）0.05

氟化物（mg/L） 1.2

硝酸盐（以N计，mg/L）20

3、化学指标

色度（铂钴色度单位） 20

浑浊度（NTU-散射浊度单位）3

水源与净水技术条件限制时为5

pH（pH单位） 不小于6.5且不大于9.5

溶解性总固体（mg/L）1500

总硬度 (以CaCO3计，mg/L) 550

耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）5

铁（mg/L） 0.5

锰（mg/L）0.3

氯化物（mg/L） 300

硫酸盐（mg/L）300

### 附录A

（资料性附录）

表A.1 生活饮用水水质参考指标及限值

指标 限值

肠球菌（CFU/100mL） 0

产气荚膜梭状芽孢杆菌（CFU/100mL）0

二(2-乙基己基)己二酸酯（mg/L） 0.4

二溴乙烯（mg /L）0.00005

二恶英（2,3,7,8-TCDD，mg/L） 0.00000003

土臭素（二甲基萘烷醇，mg /L）0.00001

五氯丙烷（mg/L） 0.03

双酚A（mg/L）0.01

丙烯腈（mg/L） 0.1

丙烯酸（mg/L）0.5

丙烯醛（mg/L） 0.1

四乙基铅（mg /L）0.0001

戊二醛（mg/L） 0.07

甲基异莰醇-2（mg /L）0.00001

石油类(总量，mg/L） 0.3

石棉（>10?m，万/L）700

亚硝酸盐（mg/L） 1

多环芳烃（总量，mg /L）0.002

多氯联苯（总量，mg /L）0.0005

邻苯二甲酸二乙酯（mg/L）0.3

邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）0.003

环烷酸（mg/L） 1.0

苯甲醚（mg/L）0.05

总有机碳（TOC，mg/L） 5

萘酚-?（mg/L）0.4

黄原酸丁酯（mg /L）0.001

氯化乙基汞（mg /L）0.0001

硝基苯（mg/L） 0.017

镭226和镭228（pCi/L）5

氡（pCi/L） 300